# Практическое задание «Комплексное применение видов избыточности»

Вариант В: Бортовой компьютер космического аппарата

## Краткое описание системы

Бортовой компьютер космического аппарата — это встроенная вычислительная система, которая управляет ориентацией аппарата, электропитанием, терморегулированием, навигацией и связью с Землёй. Система работает в условиях жёсткого радиационного фона, перепадов температур и вибрации, а ремонт или замена компонентов после запуска невозможны. Отказ критических функций ведёт к потере аппарата или невыполнению миссии, поэтому избыточность закладывается на этапе проектирования.

## Шаг 1. Критические функции (отказ недопустим)

- Управление ориентацией и стабилизация — без ориентации аппарат теряет направление солнечных панелей на Солнце и антенн на Землю.

- Управление электропитанием — распределение энергии от солнечных батарей и аккумуляторов; отказ ведёт к полной разрядке и гибели аппарата.

- Терморегулирование — поддержание температурного режима электроники; перегрев или перемерзание выводит аппаратуру из строя.

- Приём и исполнение команд с Земли — без командного канала аппаратом нельзя управлять и корректировать миссию.

- Передача телеметрии и научных данных на Землю — без телеметрии состояние аппарата неизвестно, а миссия не даёт результата.

## Шаги 2–3. Таблица

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление ориентацией и стабилизация | Отказ (внезапный) процессора из-за радиационных сбоев (single event upset) | Программная + структурная | Три независимых вычислительных модуля с мажоритарным голосованием (TMR): результаты сравнивает решающий орган, верным считается совпадающий результат большинства; модули физически разнесены по корпусу | Программная избыточность (N-версное программирование) защищает от одиночных сбоев логики, а физическое разнесение модулей — от локального радиационного воздействия, которое вывело бы из строя близко расположенные дубликаты |
| Управление электропитанием | Сбой контроллера заряда; постепенный отказ аккумулятора | Структурная + функциональная | Два контроллера заряда в режиме нагруженного резерва (hot standby); при отказе основного резервный мгновенно берёт нагрузку; кроме того, при отказе одной солнечной панели её функции частично перераспределяются на остальные секции | Электропитание — система без права на паузу: нагруженный резерв даёт переключение без разрыва питания, а функциональная избыточность секций панелей позволяет пережить отказ отдельной панели без потери энергобаланса |
| Терморегулирование | Ошибка датчика температуры (неверные показания) | Информационная + временная | Каждый датчик дублируется парным (два датчика на зону) с взаимной проверкой показаний; при расхождении система выполняет повторные измерения через заданный интервал (отложенная проверка) и использует усреднённое значение | Информационная избыточность (дублированные данные с проверкой) обнаруживает искажение показаний, а временна́я избыточность (повторное измерение) отфильтровывает случайные выбросы и помехи, типичные для бортовой электроники |
| Приём и исполнение команд с Земли | Блокирование доступа: потеря командных пакетов при передаче | Информационная + временная | Каждая команда передаётся с контрольной суммой (CRC) и номером последовательности; при обнаружении ошибки пакет запрашивается повторно; критичные команды передаются трижды и исполняются только при совпадении (принцип «триз передача») | Обнаруживающие коды (CRC) выявляют повреждение пакета, троекратная передача и повторный запрос используют резерв времени канала связи, что критично при ограниченных сеансах связи с Землёй |
| Передача телеметрии и научных данных | Потеря целостности/утеря данных при сбое накопителя | Информационная + временная | Бортовое запоминающее устройство с ECC-кодами, исправляющими однобитные ошибки; журналирование записей; периодические контрольные точки сохранения состояния (каждые N минут), при сбое запись возобновляется с последней контрольной точки | ECC-память автоматически исправляет ошибки хранения без участия Земли, журналирование и контрольные точки гарантируют, что данные, накопленные между сеансами связи (которые могут длиться много часов), не будут утеряны при сбое |

## Вывод

Для бортового компьютера космического аппарата ни один вид избыточности не работает в одиночку: типовой узел сочетает два вида. Структурная избыточность (TMR, резервные контроллеры) защищает от физических отказов, программная — от ошибок логики, информационная (ECC, CRC) — от искажения данных, временная (повторные измерения, контрольные точки, повторные передачи) — от случайных сбоев и разрывов связи, а функциональная — от отказа отдельных подсистем за счёт перераспределения функций. Только комплексное применение всех видов даёт требуемую для космической техники надёжность, когда ремонт невозможен и цена отказа — потеря аппарата.